16-Port 1000Base POE Swith

16Port 網路供電數據交換器

型號:PS-41642E

| 型號 | PS-41642E |
| --- | --- |
| 固定端口 | 16個10/100/1000M POE PORT |
|  | 2組千兆1000M RJ45 及2組千兆1000M SFP |
| POE 選購 | 選購802.3 af/at |
| Reset鍵 | 1個 |
| 指示燈號 | PWR 電源, SYS 系統,1~16POE, 17~18 UPlINK |
| 交換內容 | 56/128 Gbps 無阻塞 |
| 轉發率 | 40.32Mpps |
| CPU頻率 | 500MHZ DDR :1G |
| RAM | 128M |
| MAC | 8K |
| 包緩衝區 | 1M緩存 |
| FLASH | 16M |
| 傳輸方式 | 存儲轉發 |
| 端口特性 | 10/100/1000M 自動偵測MDI/MDI-X 全雙工自動偵測 |
| 雙絞線特性 | 10MBASE-T cat 3.4.5 UTP (250M) 100 MBASE-T cat 5 UTP (100M) 100 MBASE-T cat 6 UTP (1000M) |
| 工作溫度 | -20℃~55℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~70℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%無凝結 |
| 儲存濕度 | 5%~95%無凝結 |
| 防雷等級 | 3KV |
| 防護等級 | IP30 |
| 裸機尺寸 | 440(L)*290(W)*45(H)mm |
| 包裝尺寸 | 494(L)*373(W)*97(H)mm含包裝 |
| 輸入電壓 | AC 90~265V 50/60HZ |
| 認證 | CE ,FCC part 15 classB , CE/LVD EN60950 |
| 整機功耗 | 330W |
| 選購 | 360Ｗ電源供應器、機櫃套件、搭配NVR主機可擴充智慧重啟功能 |
| 標準 | IEEE 802.3x |
|  | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z |
|  | IEEE 802.3ad |
|  | IEEE 802.3q 、IEEE 802.3q/p |
|  | IEEE 802.1w、IEEE 802.1d 、IEEE 802.1S、IEEE 802.1X |

www.uoi.com.tw

| MAC地址表 | 支援8K MAC地址表，自動更新，雙向學習 |
| --- | --- |
| VLAN配置 | 支援基於端口VLAN |
|  | 最多支援4096個VLAN |
|  | 支援802.1Q標準VLAN |
|  | 支援語音Voice VLAN，可以為語音數據配置QoS |
| 生成樹 | 支援STP生成樹協議 |
|  | 支援RSTP快速生成樹協議 |
|  | 支援MSTP快速生成樹協議 |
|  | 支援EPPS環網協議 |
|  | 支援EAPS環網協議 |
|  | 支援802.1x認證協議 |
| 端口匯聚 | 支援8組匯聚，每組最多支援8個端口 |
| 端口鏡像 | 支援收發雙向的端口鏡像 |
| 環路保護 | 支援環路保護功能，實時檢測、迅速報警、精准定位、智能阻塞、自動恢復 |
| 端口隔離 | 支援下行端口相互隔離，同時能與上行口通信 |
| 端口流控 | 半雙工基於背壓式控制 |
|  | 全雙工基於PAUSE幀 |
| 端口限速 | 支援基於端口的輸入/輸出帶寬管理 |
| 組播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping |
|  | 支援GMRP協議註冊 組播地址管理、組播VLAN、組播路由端口、靜態組播地址 |
| DHCP | DHCP Snoping |
| 風暴抑制 | 支援未知單播、多播、未知多播、廣播類型的風暴抑制 |
|  | 基於帶寬調節、風暴過濾的風暴抑制 |
| 安全特性 | 支援用戶端口+IP地址+MAC地址 |
|  | 基於IP、MAC的ACL |
|  | 支援基於端口的MAC地址數量的安全性質 |
| QOS | 802.1p端口隊列優先級算法 |
|  | Cos/Tos，QOS標記 |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加權優先級輪轉算法 |
|  | 支援WRR、SP、WFQ三種優先級調度模式 |
| 網線線序 | 支援Auto-MDIX功能，自動識別直通網線和交叉網線 |
| 協商模式 | 端口支援自動協商功能（自協商傳輸速率和雙工模式） |
| 系統維護 | 支援升級包上傳 |
|  | 支援系統日誌查看 |
|  | 支援WEB恢復出廠配置 |
| 網絡管理 | 支援WEB界面管理 |
|  | 基於Telnet 、Console的CLI管理 |
|  | SNMP V1/V2/V3管理 |
|  | SSHV1/V2管理 |
|  | RMON管理 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

www.uoi.com.tw