7吋人臉辨識門禁考勤機

型號: ASI7214Y

7吋LCD觸控螢幕，解析度1024(H)ｘ600(V)

可輸入人臉照片，指紋，卡片和密碼

支援人臉，卡片（Mifare），密碼組合；支援時段解鎖

人臉檢測框；先辨識出現的人臉中最大的人臉；可以在網頁上配置人臉大小

人臉辨識距離0.3 m～2 m，身高範圍為1.1ｍ至2.4ｍ

人臉驗證準確度> 99％；人臉識別速度<=0.5s%；錯誤辨識率<0.1％

可以識別人臉輪廓；可以調整人臉識別角度，範圍為0°~ 90°

支援30,000個用戶，30,000張卡，30,000個密碼和50個管理者

支援活體偵測(辨識是否為真人)

支援脅迫警報、篡改警報、入侵警報、門位超時警報、非法卡超時警報

有六個用戶等級：一般用戶，巡邏用戶，黑名單用戶，VIP用戶，訪客和禁止用戶

考勤記錄可以上傳到管理平台

| 型號 | ASI7214Y |
| --- | --- |
| 介面 | 7吋觸控面板 |
| 通信方式 | TCP / IP，Wi-Fi |
| 液晶顯示屏 | 7吋，350 cd /m² |
| 螢幕解析度 | 1024（H）×600（V） |
| 鏡頭 | 2 MP雙鏡頭 |
| 寬動態 | 支援 |
| 白光補償 | 可調整白光 |
|  | 接口 |
| RS-485 | 1組 |
| 警報 | 2輸入，２輸出 |
| 進出控制 | 門鎖×1，門感測器×1，開門按鈕×1 |
| 防拆開關 | １組 |
| 網路接口 | １組 |
| USB | １組 |
| 韋根協議 | 26，34，66 |
|  | 警報參數 |
| 篡改警報 | 支援 |
| 脅迫警報 | 支援 |
| 門位超時警報 | 支援 |
| 非法入侵 | 支援 |
| 非法卡超時警報 | 支援 |
|  | 用戶參數 |
| 使用者參數 | 支援 |
| 脅迫卡(用戶) | 支援 |
| 巡邏卡(用戶) | 支援 |
| VIP卡(用戶) | 支援 |
| 來賓卡(用戶) | 支援 |
| 禁用卡(用戶) | 支援 |
| 黑白名單設定 | 支援 |
| 解鎖模式 | 人臉識別，密碼，指紋，卡片及組合 |
| 讀卡器類型 | Mifare |
| 讀卡距離 | 1cm ~5cm |
| 人體高度 | 1.1m ~2.4m |
| 人臉識別配置 | 支援 |
| 人臉識別距離 | 0.3 m ~2 m |

| 人臉識別準確度 | ＞99% |
| --- | --- |
| 人臉識別速度 | <=0.5s / 臉 |
| 人臉照片數量 | 5000張 |
| 指紋數量 | 5000個 |
| 脅迫卡 | 支援 |
| 脅迫密碼 | 支援 |
| 告示顯示 | 可以顯示告示 |
| 網路更新 | 線上更新 |
| OSDP 防護 | 支援 |
| 排程列表 | 128 |
| 假期列表 | 128 |
| 外接讀頭 | 1路韋根，1路RS485 |
| 活體影像偵測 | 支援 |
| 遠端驗證 | 支援 |
| 多重驗證 | 支援 |
| 防潛返 | 支援 |
| 首卡解鎖 | 支援 |
| 警報聯動 | 支援 |
| 系統參數配置 | 支援 |
| 額定功率 | 12V DC |
| 額定電流 | 2A |
|  | 一般 |
| 安裝方式/環境 | 壁掛式，室內 |
| 尺寸 | 283 mm × 130 mm × 35 mm |
| 工作環境 | 溫度–10°C ～55°C，濕度5% RH～95% RH |
| 電源消耗 | 15 W |
| 總重量 | 1.5 kg |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.