H.265  16路雙硬碟

網路錄影主機

型號: NVR4216-I

Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG影像壓縮格式

1組HDMI與1組VGA影像輸出，可裝置顆2硬碟，單顆硬碟最大支援12TB

聲音：1 In / 1 Out，警報：4 In / 2 Out

4路的周邊保護、2路的人臉辨識、8路圖片人臉辨識(需搭配FD攝影機)

、人臉圖像12張/秒、10個人臉資料庫，共20,000人臉圖像

| 型號 | NVR4216-I |
| --- | --- |
| 主處理器 | 多核心嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
|  | 影像/聲音 |
| IP 影像輸入 | 16 路 |
| 雙向對講 | 1 路輸入，1 路輸出，RCA |
|  | 周界保護 |
| 效能 | 4路，每一路有10個IVS規則 |
| 對象 | 人/車輛的絆線和區域入侵 |
| AI搜尋 | 依搜尋對象分：人、車 |
|  | 顯示 |
| 人臉辨識 | 2路影像人臉辨識/8路圖片人臉辨識(需搭配FD攝影機) |
| 性能 | 最大12人臉圖片/秒 (建模和比對) |
| 陌生人模式 | 偵測不在資料庫中的陌生人人臉，並可手動設置相似度門檻值 |
| AI搜尋 | 可同時搜尋多達8人，並可為每個目標人物設定相似度門檻值 |
| 資料庫管理 | 多達10個人臉資料庫， 共20,000個人臉圖像。可將姓名,性別,生日,國籍,地址, ID訊息備註到每張人臉圖像中 |
| 資料庫應用 | 每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道 |
| 觸發事件 | 蜂鳴器、語音提示、E-mail、快照、錄影、警報輸出、PTZ |
| 解析度 | HDMI/VGA: 3840 x 2160, 1920 × 1080 , 1280 × 1024,1280 × 720 , 1024 × 768 |
|  | 錄影 |
| 影像輸出 | HDMI×1.VGA×1 |
| 解析度 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P,D1 |
| 影像碼流模式 | 2-ch：8MP@30fps、8-ch：1080P@30fps |
| 分割畫面 | 1、4 、8、9、16 |
|  | 影像偵測/警報 |
| 觸發事件 | 警報輸出、錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、快照、蜂鳴器、語音提示、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域:396(22Í18)、影像遺失、篡改和場景切換 |
| 警報輸入／輸出 | 4路輸入，2路輸出 |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 1、4、9、16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋 |
| 備份模式 | USB隨身碟、網路備份 |

|  | 網路 |
| --- | --- |
| 網路介面 | 1組RJ45，10/100/1000Mbps |
| 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP,Alarm Center, IP Search, P2P |
| 最多上線人數 | 128位使用者 |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| 協定 | ONVIF (Profile S), SDK, CGI |
|  | 儲存/輔助介面 |
| 內部硬碟 | 2 SATA III (單顆支援12TB) |
| USB | USB2.0×2 |
|  | 電源/環境/外觀 |
| 電源供應 | DC12V 4A |
| 電源功耗 | <2.9W (無硬碟) |
| 工作環境 | -10°C ~ +55°C，86 ~ 106kpa |
| 尺寸 | 375mm x 276mm x 56mm |
| 重量 | 1.55kg (無硬碟) |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.