16路5M-N/1080P  WizSense

人臉辨識監控主機

型號: XVR5116HE-I2

H.265+ / H.265 雙流影像壓縮

支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入

最高支援 5MP 類比高清攝影機，6MP 網路攝影機

最多24路IPC 輸入，每路支援 6MP，最高128Mbps 接入頻寬

支援2 路類比高清攝影機人臉辨識

AI 編碼，與H.265相比可以降低多達50％儲存需求，有效提升人車辨識能力

周界防護和 SMD Plus，提升人車入侵警報準確率

AI 智慧搜尋，人車分類分析，節省事件搜尋時間

同軸聲音/升級/警報，同一線纜多工傳輸設計

物聯網和 POS 功能

| 型號 | XVR5116HE-I2 |
| --- | --- |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
|  | 周界保護 |
| 效能 | 2 路，每一路有10個IVS 規則 |
| 對象分類 | 用於人/車二次辨識的絆線、入侵 |
| AI 搜索 | 按目標分類搜尋（人、車輛） |
|  | 臉部辨識 |
| 效能 | 每秒最多處理 12 張人臉照片2 路影像人臉辨識(僅支援類比高清攝影機) |
| 陌生人模式 | 偵測陌生人的臉部(不在設備的人臉數據庫中)，可以手動設置相似度的臨界值 |
| AI 搜索 | 同時搜尋多達8 個目標人臉圖像，可以為每個目標人臉圖像設置相似度的臨界值 |
| 數據管理 | 最多10 個人臉數據庫，總共有1 萬張人臉圖像。 每張臉部圖片可輸入姓名、性別、生日、地址、身分證類別、身分證號碼、國家和地區。 |
| 數據應用 | 每個數據庫都可以獨立應用於影像頻道 |
| 觸發事件 | 蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄影，警報輸出，PTZ 控制…等 |
|  | SMD Plus |
| 效能 | 16路 |
| AI 搜索 | 按目標（人、車）分類進行搜尋 |
|  | 影像/聲音 |
| 攝影機輸入 | 16路 , BNC |
| HDCVI輸入 | 5MP、4MP、1080P@25/30fps，720P@50/60fps，720P@25/30fps |
| AHD輸入 | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30,720P@25/30fps |
| TVI輸入 | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30,720P@25/30fps |
| CVBS輸入 | NTSC |
| IP攝影機輸入 | 16+8 路，每路最高可達 6MP |
| 聲音 | 16 輸入(RCA)，1 輸出(RCA) |
| 雙向對講 | 與聲音輸入/輸出共用(RCA) |
|  | 錄影 |
| 壓縮 | AI編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 解析度 | 5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF |
| 錄影張數 | 主碼流：所有頻道 5M-N(1~10fps)、4MN/1080P (1~15fps)、1080N/720P/960H/D1/ CIF(1~25/30fps),輔碼流：D1/CIF(1~15fps) |
| 位元率 | 32Kbps ~6144Kbps |
| 錄影模式 | 手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影 |
| 錄影間隔 | 1~60 分鐘（默認： 60 分鐘），預錄製： 1~30秒 ，後錄製 10~300 秒 |
| 聲音壓縮 | AAC (僅支援第1路), G.711A, G.711U, PCM |
| 聲音取樣率 | 8KHz，每路 16 位元 |
| 聲音位元率 | 每路64 Kbps |

|  | 顯示 |
| --- | --- |
| 影像輸出 | 1 HDMI ,1 VGA |
| 解析度 | HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS＆SMD 時，解析度將調整為 1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 |
| 分割畫面 | 未接入 IP：1、4、8、9 / 接入 IP：1、4、8、9、16 |
| OSD | 攝影機標題，時間，影像丟失，攝影 機鎖定， 位移偵測，錄製 |
|  | 網路 |
| 接口 | １組RJ45 接口，100Mbps |
| 網路功能 | HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6,Wi-Fi,3G/4G,SNMP,UPNP,RTSP,UDP,SMTP, NTP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPoE,DDNS,FTP,Alarm Server,P2P,IP Search |
| 最大使用者 | 128使用者 |
| 智慧型手機 | iPhone, iPad, Android |
| 互通性 | ONVIF 16.12, CGI |
|  | 影像偵測/警報 |
| 觸發事件 | 錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失、篡改和分析 |
| 警報輸入/輸出 | 16輸入，3 輸出 |
|  | 回放/備份 |
| 回放分割畫面 | 1、4、9、16※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS＆SMD 時，回放分割畫面將調整為 1、4、9 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒) |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下⼀個文件、上⼀個文件、 下⼀個頻道、上⼀個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放 |
| 備份模式 | USB設備、網路備份 |
|  | 儲存 |
| 內部硬碟 | 1 個SATA 接口，容量可達10TB (支援10TB) |
| USB | 2 組（USB 2.0×1，USB 3.0×1） |
| RS485 | 1 Port，用於PTZ 控制 |
|  | 電源/環境/外觀 |
| 電源供應 | DC12V 2A |
| 電源功耗 | <12W(無硬碟) |
| 工作環境 | -10℃~+55℃，濕度 0~90% |
| 尺寸 | Mini 1U，325mm×257mm×55mm |
| 重量 | 1.3kg(無硬碟) |
| 安裝方式 | 平面 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.